# XXXX建设项目连续施工作业

# 专

# 项

# 方

# 案

编制人:

审核人:

审批人:

# XXXX有限公司

2025年2月

目 录

1 编制说明	1

1.1 编制依据	1

1.2 编制目的	1

1.3 适用范围	1

1.4 安全管理方针、原则及目标	1

2 工程概况	1

2.1 工程简介	1

3、相关部门和人员职责	2

3.1、项目部安全部职责	2

3.2、项目经理职责	2

3.3、安全员职责	2

3.4、技术负责人职责	2

3.5、现场班组长职责	3

4、 连续施工作业安全管理措施	3

4.1连续施工作业人员安全措施	4

4.2连续施工作业车辆、设备安全措施	4

4.3连续施工作业现场安全措施	4

5、连续施工作业风险辨析及防范措施	5

5.1起重事故安全防范	5

5.2沟槽临边坠落安全防范	5

5.3坍塌事故安全措施	6

5.4电工安全措施	6

5.5触电事故安全措施	6

6、防扰民施工	7

7、质量与安全管理措施	7

7.1连续施工作业基本要求	7

7.2质量保证措施	8

7.3制度保证措施	9

8、应急管理	9

8.1 应急管理组织体系	9

8.2 危险源监控	12

8.3 预警行动	12

8.4 应急救援程序	13

8.5信息报告与处置	14

8.6应急处置	14

8.7通信与信息保障	16

8.8应急物资、设备保障	16

9、平面概况图	18

# 1 编制说明

## 1.1 编制依据

（1）《中华人民共和国安全生产法》

（2）《中华人民共和国建筑法》

（3）《建设工程安全生产管理条例》

（4）《生产安全事故报告和调查处理条例》

（5）《起重机械安全规程》GB6067-1985

（6）《建筑机械使用安全技术规程》JTGB01-2001

（7）《建筑与市政工程施工现场临时用电安全技术标准》（JGJ/T 46-2024）

（8） XXXX有限公司与业主公司签订的施工合同、招投标文件和安全生产责任书等。

（9）《XXXX建设项目施工图设计》；

（10）本工程施工组织设计及施工技术方案。

（11）现场勘察及在当地的调查情况；

## 1.2 编制目的

本工程连续施工作业需要进行安全与质量专项控制，主要内容包括沟槽开挖，人工夯实、土方回填、混凝土包封浇筑、材料进场等等工作。为加强连续施工作业现场安全生产管理、质量管理、保障工人人身安全与结构质量，结合本工程实际情况，特编制本方案。

## 1.3 适用范围

本方案适用于XXXX建设项目连续施工作业作业。

## 1.4 安全管理方针、原则及目标

安全生产方针：坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，建立健全安全生产保证体系，制定完善的安全生产管理制度和切实可行的安全生产保证措施，依法对安全生产负责。

安全生产原则：“管生产必须管安全”、“安全生产、人人有责”

安全生产目标：防止各类安全事故的发生、有效的保障连续施工作业过程中相关人员的职业安全健康，相关设备的完好。

# 2 工程概况

## 2.1 工程简介

（1）工程名称：XXXX建设项目

（2）建设单位：遂宁兴船实业有限公司

（3）设计单位：重庆市建筑工程设计院有限责任公司

（4）监理单位：四川科恒建设咨询监理有限责任公司

（5）勘察单位：四川名阳岩土工程有限公司

（6）施工单位：XXXX有限公司

（7）建设地点：遂州中路

（8）计划开工时间：XXXX年X月

（9）计划竣工时间: XXXX年X月

（10）工程规模:

本项目总净用地面积：9811.93平方米，规划总建筑面积：19869.47 平米，其中地上面积15880.85m2，地下建筑面积3989.32m2。其中行政办公楼7801.69平方米为用地红线内保留的行政办公楼维修加固及装修改造项目，新建教学及辅助用房8078.46平方米。

# 3、相关部门和人员职责

## 3.1、项目部安全部职责

3.1.1连续施工作业人员在施工前必须进行连续施工作业安全教育和危险告知，所有参加施工的人员必须熟知保证连续施工作业安全的措施。

## 3.2、项目经理职责

3.2.1项目经理王旭是本项目施工安全的第一责任者，对本项目的安全施工负直接领导责任。

对施工现场全局把控，协调组织各部室人员落实安全问题，及时坚决由各部门反应处理的现场安全问题。

## 3.3、安全员职责

3.3.1做好施工前的准备工作、安全确认、隐患排查、施工工序安全控制、收尾工作，清点所有参加施工的人员，并对现场安全进行全过程控制。每天对施工中容易出现的安全问题反复强调。

## 3.4、技术负责人职责

3.4.1技术负责人做好相关连续施工作业技术交底资料，配合安全员指出每天当晚施工中容易出现的安全问题，对夜间晚上的不规范操作技术制止。

## 3.5、现场班组长职责

3.5.1班组长是本班组安全施工的第一责任者，对本班组人员在施工过程中的安全健康负责。

3.5.2负责实施本班组安全施工管理目标。

3.5.3负责本班组人员学习与执行施工安全的规程规定和措施。带头遵章守纪，及时纠正并查处违章违纪行为。

3.5.4认真组织安全活动，及时总结与布置班组安全工作，并作好安全活动记录。

3.5.5经常检查施工场所的安全情况，确保本班组人员在施工中正确使用劳动防护用品、用具。

3.5.6在开工前，负责组织本班参加施工的人员接受安全交底并签字，对未签字的人员，不得参加施工。

3.5.7督促本班组人员进行文明施工，收工时及时整理作业场所。

# 4、 连续施工作业安全管理措施

1、连续施工作业尽量安排噪音小的工作，避免影响邻近居民休息。当因工程需要连续施工时，项目部需事先向周边社区告示连续施工作业情况和采取降低噪声措施，提前征得居民的谅解。按规定减少噪声排放，而且不得将强光照明灯直接照射居民窗户。

2、特殊情况需夜间作业，应尽量采取降噪措施，采用如下措施：

施工现场提倡文明施工，尽量减少人为的大声喧哗，增强全体施工人员防噪声扰民的自觉意识；

通过统筹安排，合理计划，最大限度地减少深夜噪声施工的时间和次数，在某些特殊时期内，现场尽量不安排施工；车辆进出现场，专人指挥，减少或禁止鸣笛。

3、施工现场建立连续施工作业领导值班和班组交接班组制度，加强连续施工作业安全管理与生产调度。

## 4.1连续施工作业人员安全措施

1、连续施工作业必须照国家及市安全和生产管理条例，严禁盲目施工，不准安排由年老体弱带病、疲劳及一切不适合夜间作业的工人进行施工。

2、连续施工作业前由班组长对作业班组进行岗前班组教育，必须告知工人当晚的作业任务、安全风险和安全注意事项。

3、所有参加连续施工作业的作业人员必须认真贯彻夜间作业安全措施，安全管理人员进行监督管理。

4、连续施工作业作业按要求佩戴个人防护用品；夜间作业指挥人员、安全技术人员必须穿戴反光背心；禁止酒后上岗与疲劳作业。

5、对于工期较紧的工序及中途不能停止施工的工序，需对施工作业人员进行日、夜分班，并尽量缩短夜间作业班组的作业时间，安排夜间作业人员适当的休息时间，并提供夜餐，减轻夜间作业人员的劳动强度。

6、连续施工作业作业结束后现场负责人必须要对作业前和收工后的人员进行清点，人不到齐不准离开施工现场。

7、夜间行动必须有2人或2人以上人员在一起，禁止一人单独作业。

## 4.2连续施工作业车辆、设备安全措施

1、夜间作业使用的施工工具、机具、机械、材料提前在白天进行全面认真的检查，发现有安全质量问题及时维护及更换。

2、有夜间作业的车辆，施工前认真检查车辆灯光照明系统是否正常，自贴的反光标志能否起到夜间运输中的警示作用。未贴有夜间反光标志的车辆，必须贴好反光标志后方可进行施工，以确保起到夜间行车的警示作用。

3、车辆会车时需及时变光，不得使用远光或强光影响来车视线；如车辆发生故障无法移动，必须打双跳灯，同时在车辆前后设置夜间反光的安全警示标志。

4、车辆行驶时，必须遵守交通规则，夜间所有车辆在遇到社会车辆时要提前减速避让，保证交通车行车安全。

## 4.3连续施工作业现场安全措施

1、必须保证连续施工作业期间的照明

在一切需要照明的工作区、作业场所、材料堆场、道路、仓库、施工大门处等均设一般、局部照明或混合照明，保障作业和生活安全。宜采用LED高功率投光灯作为主要照明灯，固定布置在场地适合位置，保证整个施工场地均有较好的照明；不允许用碘钨灯作为作为移动照明灯具；对于沟槽等重要施工部位，还需对其进行补充固定灯具。

2、连续施工作业作业前要对现场临时用电设施进行检查，连续施工作业作业时，禁止乱接、乱拉电线，如有需要接线、接电，必须由专业人员（电工）进行操作，禁止无关人员对临电设施进行作业；施工中对临时用电线路进行巡查，发现问题及时处理；用电设备用完毕后应切断电源；严禁工人私接电线。

3、连续施工作业现场必须设置明显的交通标志、安全标牌、护栏、警戒灯等标志。对于连续施工作业车辆作业场所的设施必须设置反光标志，防止车辆碰撞，对于开挖沟槽等场所，必须设置醒目的红色信号灯，以示警戒；存在较大风险的作业场所，做好临时防护设施，并设置安全警示牌以保证施工机械和施工人员的施工安全。

4、尽量避免同一作业范围内安排交叉施工的工序同时在夜间进行，如确需交叉施工时，必须完善作业范围内的安全防护，并派专人进行监督。

5、出现恶劣天气，如雷雨、大风天气禁止夜间作业。等天气恢复正常后方可继续作业。

# 5、连续施工作业风险辨析及防范措施

## 5.1起重事故安全防范

吊车作业过程中容易发生物体滑落、碰撞、短绳、脱钩等物体打击、机械伤害。

（1）起重作业严格遵守起重“起重作业十不吊”原则

（2）工作前确认参与施工的人员，并进行安全技术交底。

（3）地面、高处作业人员随时注意起重吊物所在位置，及时避让。

（4）设专职起重指挥人员进行全过程指挥起吊作业，并严格相互确认。

中途更换人员必须重新进行安全技术和危险告知。

（5）现场地面、高处灯光合理设置，不影响吊车司机、地面、作业人员操作。

## 5.2沟槽临边坠落安全防范

（1）沟槽临边作业过程中容易发生人员坠落、滑跌、遗落石子物体打击等伤害。

（2）上岗前进行安全技术交底和危险告知，严格遵守“临边作业十不准”。

（3）严格上下抛掷物件。

（4）安全帽未齐备不许作业。

（5）在沟槽上方行走、机械作业时应及时清理临边易落物。

（6）患职业禁忌人员、酒后人员严禁登高架设作业。

（7）严禁徒手上下、乘坐挖机斗上下沟槽。

（11）高处灯光合理设置，不影响吊车司机操作。

## 5.3坍塌事故安全措施

1、沟槽开挖时，经常注意放坡面的稳定。每天开工前、收工前将对坡面、坡顶附近进行检查，如发现土质条件差、不规则沉降、边坡开裂等迹象立即上报现场处置机构，凡不能处理且对施工安全有威胁时，暂时停止施工，并报告项目部处理。

2、沟槽施工中，根据地质条件，采用设计要求的坡度进行放坡开挖，则在开挖过程中做好边坡防护措施，避免边坡垮塌。

3、沟槽开挖中如遇地质条件差、无法放坡、毗邻构造物近、道路窄的情况下，需按照设计要求进行拉伸钢板桩支护。

## 5.4电工安全措施

电工作业人员必须持证上岗。配电箱及开关箱必须防雨、设门配锁，并安装漏电保护器，执行一机一闸一漏的原则，熔丝的容量必须按用电负荷量装设。现场移动式电器设备必须使用橡胶绝缘电缆。现场手持作业等必须使用安全电压。

## 5.5触电事故安全措施

施工现场中，临时用电场所较易发生火灾。针对火灾易发地点要专门安装消防器材，树立危险、禁止类标牌；

施工人员时刻保持防火意识，不在材料堆放区所进行吸烟、点明火等危险行为；

经常检查电路，避免短路引起火灾，施工中若发现设备电路有异常，则应及时检查。

# 6、防扰民施工

1、经批准后的连续施工作业，施工单位必须事先向周边社区告示连续施工作业情况和降低噪声措施，按规定减少噪声排放，而且不得将强光照明灯直接照射居民窗户。

2、特殊情况需夜间作业，应尽量采取降噪措施，事先做好周围群周的工作，并报工地所在的区有关部门备案后方可施工。为了降低连续施工作业中噪声对环境的影响，采取如下措施：

（1）人为噪声的控制措施

施工现场提倡文明施工，建立健全控制认为噪声的管理制度。尽量减少人为的大声喧哗，增强全体施工人员防噪声扰民的自觉意识。

a、通过统筹安排，合理计划，最大限度地减少深夜高噪音施工的时间和次数；

b、砼施工采取商品砼，可降低砼搅拌而产生的噪声；

c、车辆进出现场，专人指挥，减少或不鸣笛。

（2）强噪声机械的可降噪措施

尽量选用低噪声有消声降噪设备的施工机械。

（3）加强施工现场地噪声控制

加强施工现场环境噪声的监测，采专人管理的原则，根据测量结果凡超过《施工场界噪声限值》标准的，要及时对施工现场噪声超标的有关因素进行调整，达到施工噪声不扰民的目的。

# 7、质量与安全管理措施

## 7.1连续施工作业基本要求

（1）无特殊情况，连续施工作业通常在21：30前结束。

（2）在考虑工期、工程质量等因素，估计当天21：30不能停止作业的，项目部应提前向相关管理部门沟通，经同意后方可进行连续施工作业。

（3）连续施工作业必须遵照国家及省内安全生产管理条例，严禁盲目施工，不准安排由老体弱、带病、疲劳及一切不适合夜间作业的工人进行施工。

（4）对于工期不紧的工序，尽量不要安排连续施工作业。

（5）对于工期较紧的工序不能中途停止施工的工序，需对施工作业人员进行日、夜班分班，并适当缩短夜间作业班组的作业时间，安排夜间作业人员适当的休息时间并提供夜餐，减轻夜间作业人员的劳动强度。

（6）连续施工作业的地点工程部必须及时安装充足的照明，安排人员隔时检查。

（8）夜间进入有限空间作业至少安排两个人，起到监护的作用。

（9）夜间车辆行驶驾驶人员必须要格外小心，谨慎驾驶。

（10）夜间吊装作业，驾驶人员支车时要注意地面的各类电线、带灯物品，避免碾压损坏。吊车司机要特别注意吊钩、绳索、物品的安全状态，避免事故的发生。

（11）充分考虑施工安全问题，不能安排交叉施工的工序同时在夜间进行。

## 7.2质量保证措施

质量保证措施

（1）严把原材料关。做到不进不合格材料、不存放不合格材料、不使用不合格材料。

（2）优化砼配合比设计，严格按照规定控制混凝土的配合比砼塌落度适合泵送要求，砼自动计算要准确。

（3）砼在运输中采用搅拌装置，避免离析。合理调度，减少运输时间。

（4）混凝土包管浇筑时，使用震动棒捣固密实。

（5）专业化施工。对连续施工作业人员实行专业化培训、施工，不随意换人。

## 7.3制度保证措施

（1）实行技术交底制。开工前对所有施工及管理人员进行技术交底，明确施工程序、工艺流程、质量标准等并按要求施工。

（2）实行质量责任制。建立质量责任卡，明确责任人，对工程质量负终身责任。

（3）实行“三检制”严格实行班组自检、项目部复核、监理把关验收制度。

# 8、应急管理

## 8.1 应急管理组织体系

本项目实行项目经理部应急组织体系，各级均设立应急领导小组。项目部设置专业救援抢险队，施工队设兼职救援抢险队。

8.1.1  应急小组机构

项目经理部成立以项目经理为组长（王旭），技术负责人（冉文浩）为副组长，相关部门负责人、班组负责人为组员的应急指挥领导小组，负责领导、组织该工程重大事件的预防和应急处理工作。

值班电话：15882873374。应急小组组成人员如下：

组    长：项目经理王旭18608012364

副指挥长：技术负责人冉文浩13158735052

组  员：安全部唐坤   施工员 沈文波、质量员 孙士翠、材料员林丹、资料员卢文龙、造价员贺清燕。

（1）成立专业处置组，专业处置组包括：综合协调组、安全保卫组、应急救援组、医疗救护组、后勤保障组、事故调查组、善后处理组。

在发生施工安全事故时，应急处置和救援及善后处理的组织指挥工作。

主要应急救援人员分组名单一览表

| 序号 | 应急组名称 | 姓 名 | 单位或部门 | 职务或岗位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抢险组 | 沈文波 | 工程管理部 | 施工员 |
|  |  | 班组负责人 |  | 施工班组 |
| 2 | 救护组 | 唐坤 | 安质部 | 安全员 |
|  |  |  |  | 安全员 |
| 3 | 疏导组 | 孙士翠、卢文龙 | 项目部 | 质量员、资料员 |
| 4 | 保障组 | 林丹 | 物资部 | 材料员 |
| 5 | 调查组 | 王旭 | 项目部 | 项目经理 |
|  |  | 冉文浩 | 技术负责人 | 技术负责人 |
| 6 | 善后组 | 王旭 | 项目部 | 项目经理 |
|  |  | 公司财务部、项目造价员 | 财务部、项目成控部 | 部门负责人 |

（4）事故应急处置

发生人员伤亡事故，事故现场目击人要立即报告现场负责人，现场负责人接到报告后立即报告应急救援领导小组。

人员伤亡事故发生在公路上时，目击者要进行现场防护，避免交通车辆引起事故损失扩大。

应急联系电话一览表

| 序号 | 名 称 | 备 注 | 手机号码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 王旭 | 项目经理 | 18608012364 |
| 2 | 冉文浩 | 项目负责人 | 19130906835 |
| 3 | 唐坤 | 安全员 | 15882873373 |
| 4 | 沈文波 | 施工员 | 14780006433 |
| 5 | 孙士翠 | 质量员 | 13882555527 |
| 6 | 林丹 | 材料员 | 18228911672 |
| 7 | 卢文龙 | 资料员 | 18008256522 |
| 8 | 贺清燕 | 造价员 | 13822233221 |
| 9 | 气象台 |  | 121 |
| 10 | 火警电话 |  | 119 |
| 11 | 急救电话 |  | 120 |
| 12 | 警务、事故报警电话 |  | 110 |
| 13 | 交通事故报警 |  | 122 |
| 14 | 遂宁市中医院 | 天峰街院区 | 0825-2222996 |
| 15 | 船山区质安站 | 金域尚城 | 0825-812530 |

8.1.2  各级组织的职责

（1）项目经理部应急领导小组

主要职责是贯彻执行国家、建设部、地方政府和上级有关部门关于重大事件的方针、政策、法规和规定；

执行业主单位应急办的工作指令；

根据建设工程和工地实际，向总包提交应急资金和物资分配计划；组织作业队和各部门识别重大危险源，督促、指导、审查编制的专项安全施工方案和应急预案；

监督检查各单位重大应急预案中人员、物资、资金等的配备和落实情况；掌握全管段内的重大危险源，对突发性事件组织实施抢险及减灾措施，组织灾后处置，做好有关协调工作；

负责与甲方、地方相关部门沟通，发生突发事件请求甲方、地方部门支援；

负责向上级有关单位汇报现场情况。

（2）应急指挥领导小组办公室

掌握项目部事故灾害及险情情况，及时向组长报告。负责项目部应急处置所需资源的统一调配，传达应急各项指令；根据组长指令负责向当地人民政府（相关单位）应急机构报告险情及信息沟通。

（3）组长

贯彻国家、地方、行业等上级有关安全应急管理的法律法规、标准和规程；组织实施单位应急预案，掌握单位事故灾害及险情情况，解决应急工作中的重大问题；根据事故现场的情况，下令进入相应级别的应急状态，必要时向上级（相关单位）应急救援机构报告有关情况;确保应急资源配备投入到位，组织项目部总体应急演练，指挥项目部总的应急行动。

（4）副组长

协助组长开展应急指挥工作，组长不在位时，代行其职责；组织编制应急预案，监督落实项目部应急行动程序，督促检查主管部门搞好培训、演习；进入应急状态时，负责事故现场指挥，并根据险情发展情况，提出改进措施。组织指挥善后现场恢复。

（6）抢险组

实施应急处置时，将人员和设备迅速撤离危险地点，根据现场情况，适时调整并调集人员、设备和物资，抢救受伤人员。

（7）救护组

负责现场伤员的医疗抢救工作，根据伤员受伤程度做好转运工作。

（8）疏导组

维护现场，将获救人员转至安全地带；对危险区域进行有效隔离。

（9）保障组

负责应急救援方案的制订，并保证应急处置的通讯、物资、设备和资金及时到位及后勤保障。

（10）善后组

妥善安置伤亡人员和接待伤亡人员的家属，按有关规定做好理赔工作。

（11）调查组

收集事故资料，掌握事故情况，查明事故原因，评估事故影响程度和损失，分清事故责任并提出相应处理意见，提出防止事故重复发生的意见和建议，写出应急处置报告并做好相关工作的移交。

## 8.2 危险源监控

（1）监测监控

实行24小时值班电话制度，项目部设专人负责信息的收集与传递。资料室、安全部安排专人每天收集气象台、电视台等部门发布的气象信息和疫情通报，当有大风、大雨、大雪、大雾、异常气温等恶劣气候以及重大疫情发生时，应立即报告应急小组相关人员。

对于重大危险源，应配备专职安全员或值班人员，采用目测或业主单位下发的恶劣天气通知单等有效方式对重大危险源进行实时观察观测。当发现有异常情况，立即采取紧急应对措施并报告应急小组。

对于一般作业场所，应有专职安全员进行巡视，随时检查，发现异常现象，及时报告，及时排除险情。当有重大异常情况发生时，立即采取紧急应对措施并报告应急小组。

（3）充分做好下列各项准备工作：

①思想准备。加强宣传教育培训、模拟演练，增强全体员工自我保护意识，做好防灾减灾的思想准备。项目部要进行充分的抢险安全知识培训和模拟演练，让参建员工做到心中有数。

②组织准备。建立健全项目经理部、的应急指挥机构，落实责任人，设置救援小组，加强小组的建设。

③工程准备。沟槽开挖前避免在雨季作业；同时加强机械设备的检查与保养工作，使各种设备、机械处于完好状态。

④抢险人员准备。按照工程特点和分布情况，储备必需的抢险物料，设备，合理配置应急处理、自救设施。落实救援小组人员和装备配备。

⑤检查。实行以查组织、查工程、查预案、查物资、查通信为主要内容的分级检查制度，发现薄弱环节，要明确责任、限时整改。

## 8.3  预警行动

（1）预警级别确定原则

依据安全事故紧急程度、危害大小、涉及范围、人员伤亡和财产损失以及需要调动的应急资源等情况，确定安全事故预警等级。

（2）事故等级

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，事故划分为特别重大事故、重大事故、较大事故和一般事故4个等级。
    一级，特别重大事故，是指造成30人以上死亡，或者100人以上重伤，或者1亿元以上直接经济损失的事故；

二级，重大事故，是指造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故；

三级，较大事故，是指造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故；

四级，一般事故，是指造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者1000万元以下直接经济损失的事故。

其中，事故造成的急性工业中毒的人数，也属于重伤的范围。

（3）险情的划分

一级险情：必须利用地方政府所有部门及一切资源的险情。一级、二级安全事故、重大急性中毒事故和特别重大安全事故适用此标准。

二级险情：需要项目部或地方一、两个部门做出响应、给予援助的险情。这些险情需要合作努力，并且提供人员、设备或其他各种资源。四级、三级安全事故和一般急性中毒事故适用此标准。

三级险情：能被施工现场正常可利用资源处理的意外险情。这里指的“正常可利用资源”，是指项目在日常工作中可以响应的人力、物力。四级以下安全事故适用此标准。

（4）应急救援发布条件

当应急小组接收到现场值班人员、安全员、其他作业人员或相关渠道传递来的预警信息时，应立即予以核实并判断该预警信息的准确程度和严重程度，如属于下列情形之一则立即预警并通知相关部门和人员启动相应的应急措施或应急方案。

即将发生或已经发生重大质量、安全事故的；

虽不属于重大质量、安全事故，但在事故发生过程中，情况发生突然变化，有可能造成严重后果的；

应急小组组长认为有必要启动应急救援预案的。

符合上述三个条件之一的，根据应急响应级别，由相应级别的应急小组组长发布预警信息并启动应急救援预案的命令。

## 8.4 应急救援程序

(1）事故发生时，事故第一发现人应立即报告应急救援领导小组，并进行力所能及的抢救。

(2）应急救援领导小组接到事故报告后，组长应当按照制定的应急救援预案，立即组织救援，并根据险情级别，启动相应的应急救援行动。

对于三级险情，施工现场应立足于自救，启动三级应急救援行动，在抢险救灾同时，立即将有关情况报告项目部。

对于二级险情，施工现场应立足于自救和项目部、地方政府几个部门和当地社会资源援助，在组织抢险救灾的同时，应立即向项目部和地方消防、医疗等机构报告，请求援助。

对于一级险情，应急救援领导小组在力所能及的范围内组织抢险救灾的同时，应立即向项目部应报告，紧急请求地方应急救援指挥中心启动企业外应急救援预案，进行援助。

（3）事故消灭后，应急救援领导小组配合项目部做好死难、受伤家属的安抚、慰问，思想稳定工作，消除各种不安定因素。同时组织现场人员进行现场的清理和恢复工作。

## 8.5信息报告与处置

（1）信息报告与通知

重大事件和事故发生以后，事发作业队必须在第一时间内向项目部报告，项目部在接到报告后立即予以判断该预警信息的准确程度和严重程度30分钟内将情况上报公司和项目部应急领导小组办公室，发布预警信息，并按应急预案规定的程序立即启动应急响应救援命令，有关领导和人员要立即到位，做好应急队伍和应急物资准备，展开应急救援。

按有关规定，必须向当地政府主管部门或其他相关方报告的，为确保报告的全面规范性，报告内容应经项目经理部应急领导小组审核后上报。在事故发生后1小时内，向当地政府相关部门上报。

按以上报告程序，事故发生后，事故单位应当在24小时内写出简要书面报告上报，书面报告内容应符合相关规定的要求。重大安全事故的对外报告和公布，由项目经理部应急领导小组办公室统一归口管理。

（2）信息上报及信息传递

事故报告应包括以下内容：

发生事故的单位及事故发生的时间、地点和联系电话、报告人；事故的简要经过、伤亡人数、财产损失的初步估计；事故原因、性质的初步判断；事故抢救处理的情况和采取的措施。

## 8.6应急处置

（1）响应分级

根据事故危害程度、影响范围和控制事态的能力，按照分级负责的原则，应急响应分为三级。

①一级响应

如发生严重及（死亡或特重大损失）以上生产安全事故时，项目部应紧急启动应急救援预案，并上报公司、地方政府，并请求地方政府的帮助。

②二级响应

如发生一般（轻伤、重伤）生产安全事故时，项目部应紧急启动应急救援预案，并上报公司。

③三级响应

按发生一般生产安全事故时，照项目部《应急预案》的内容启动救援。

（2）响应程序

①一级响应程序

安全部在接到发生一般事故以上生产安全事故报告后，立即向项目主管领导和主要领导报告，并同时向上级主管部门报告。

根据项目经理指示，及时启动应急救援预案，并通知应急救援指挥小组成员。

应急救援指挥小组成员接到应急救援通知后，立即按要求到达指定地点集合，并开展应急救援工作。

安全部负责及时传达项目领导和上级主管部门的指示精神，协助指导事故单位做好伤员抢救、善后处理工作，并负责向项目领导和上级主管部门报告事故应急处理的最新动态。接到事故报告24小时内，由主管领导带队，赶赴事故现场，协助救援，并配合上级主管部门进行事故调查、处置。

② 二、三级响应程序

安全部在接到发生一般事故报告后，立即向项目主管领导报告，同时向上级主管部门报告。

发生事故后应及时启动应急救援预案，采取有效措施控制事故发展，最大限度地减少事故损失。

安全部负责及时传达项目领导和上级主管部门的有关指示精神，协助指导事故单位做好伤员抢救、善后处理和事故调查、处理工作，并负责向项目领导和上级主管部门报告事故应急处理的最新动态。

（3） 处置措施

① 一级应急行动

洪水重大事故发生时，现场负责人立即组织现场作业人员撤离危险地带，并同时立即将灾情上报项目部、项目部上报属地应急救援组织机构。

项目部应急指挥中心立即组织有关部门人员和专家赶赴现场，配合政府救援指挥机构做好救援工作。

② 二、三级响应行动

应急自救领导小组启动现场处置方案，抢险组将遇险人员迅速撤离危险地点，根据现场情况，适时调整并调集人员、设备和物资搜救被困人员。

疏导组负责维护现场，将获救人员转至安全地带；对危险区域进行有效的隔离。

救护组负责现场伤员的医疗抢救工作，根据伤员受伤程度做好转运工作。立即对抢救出的人员进行紧急处理，然后送往就近医院救治。

保障组负责应急救援方案的制订，并保证应急处置的通讯、物资、设备和资金及时到位及后勤保障。

善后组妥善安置伤亡人员和安抚伤亡人员的家属，按有关规定做好理赔工作。

人员全部疏散后，停工观察，并密切关注气象部门对洪峰持续时间和运动情况的预测和报告，根据所得信息，采取有效的技术措施进行灾后恢复。

应急指挥组接到事故报告后,立即赶赴现场,了解和掌握事故情况,指挥抢救和维护现场秩序，保护事故现场，同时，立即把事故情况向项目领导汇报，以便领导了解和指挥事故抢救；

## 8.7   通信与信息保障

为保证应急救援系统的各个机构、人员之间有效地进行联系，确保应急信息的畅通，移动电话要求24小时开机。

## 8.8   应急物资、设备保障

根据应急救援的需要，按照平战结合的原则，配备现场救援和工程抢险装备及器材，建立相应的维护、保养和调用等制度。

建立应急救援物资储备制度，根据不同危险事件和灾害种类，制定救灾物资生产、储存、调拨体系和方案。常备急救装备：体温计、血压计、听诊器、冰袋、各种消毒液及物品、一次性注射器及输液装置、急救包、担架、止血带、氧气袋及各种常用小夹板或石膏绷带等。

各项应急物资保障

| 序号 | 物资、设备名称 | 类型 (单位) | 数量 | 存储位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 担架 | 医疗 | 1 | 库房 |  |
| 2 | 急救医疗箱及药品 | 医疗 | 2 | 库房 |  |
| 3 | 雨衣 | 165cm 6套175cm 6套 180cm 3套 | 15 | 库房 |  |
| 4 | 雨鞋 | 41码 6双 42码 6双 43码 3双 | 15 | 库房 |  |
| 5 | 安全带 | 三点式 | 6 | 库房 |  |
| 6 | 反光背心 | 红色 | 16 | 库房 |  |
| 7 | 强光手电 | 防水 | 6 | 库房 |  |
| 8 | 警示灯 |  | 10 | 库房 |  |
| 9 | 警示带 |  | 50 | 库房 |  |
| 10 | 照明灯具 |  | 6 | 库房 |  |
| 11 | 灭火器 | 4kg干粉灭火器 | 50 | 库房 |  |
| 12 | 消防水带 | #50 | 160 | 库房 |  |
| 13 | 消防水枪 | #50 | 6 | 库房 |  |
| 14 | 水带接头 | #50 | 10 | 库房 |  |
| 15 | 消防斧 |  | 4 | 库房 |  |
| 16 | 尼龙绳 | 直径12mm | 100 | 库房 |  |
| 18 | 发电机 | ≥100kw | 1 | 库房 |  |
| 19 | 柴油 |  | 200 | 库房 |  |
| 20 | 水泵 | ≥7.5KW | 6 | 库房 |  |
| 21 | 编织袋 |  | 1000 | 库房 |  |
| 22 | 铁锹 |  | 10 | 库房 |  |
| 23 | 电缆 | 4mm² | 100 | 库房 |  |
| 24 | 电箱 | 三级开关箱4个 | 8 | 库房 |  |
| 25 | 铁丝 | #12 | 6 | 库房 |  |
| 26 | 潜水泵 | 5.5kw | 4 | 库房 |  |
| 27 | 配电盘 |  | 4 | 库房 |  |
| 28 | 救援车辆 | 台 | 2 | 项目部 |  |

应急医院及联系方式

| 序号 | 医院名称 | 医院地址 | 医院电话 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 遂宁市中心医院 | 天峰街 | 0825-2222996 |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |

# 救援路线图

- 总平图